#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                 Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы ОСПЗ и ОСПЗР

Однофазные сухие трансформаторы серии ОСПЗ и ОСПЗР предназначены для питания цепей управления, сигнализации и автоматики, местного освещения. Допускается применение для других целей при условии соблюдения требований технических условий. ОСПЗР – разделительные с усиленной изоляцией.

| Характеристики |  |  |  |  |  |  |  | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |  |  | УХЛЗ, ТЗ |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 |  |  |  |  |  |  |  | IP21, IP54 |  |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |
| Ток холостого хода в зависимости от мощности, в % |  |  |  |  |  |  |  | от 22 на 0,063кВА до 9 на 5кВА |  |
| КПД в зависимости от мощности, в% |  |  |  |  |  |  |  | от 83 на 0,063кВА до 95 на 5,0кВА |  |
| *Первичное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  | 110,127,220,380,440,660 |  |
| *Вторичные напряжения, В |  |  |  |  |  |  |  | от 5 до 380 |  |
| Тип | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные размеры, мм |  |  | Масса |  |  |
|  | L | B | H | A | C | D |  |  |  |
| ОСПЗ(Р) 0,063 | 215 | 134 | 93 | 211 | 130 | 6,4 | 2,5 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 0,1 | 215 | 134 | 93 | 211 | 130 | 6,4 | 2,8 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 0,16 | 280 | 160 | 130 | - | - | - | 3,7 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 0,25 | 280 | 160 | 130 | - | - | - | 5,8 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 0,4 | 280 | 160 | 130 | - | - | - | 7,1 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 0,63 | 280 | 160 | 130 | - | - | - | 7,8 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1,0 | 310 | 300 | 275 | 140 | 275 | 6,5 | 17,0 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1,6 | 420 | 250 | 310 | - | - | - | 25,0 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 2,0 | 340 | 290 | 375 | 270 | 183 | 9 | 31 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 2,5 | 340 | 290 | 375 | 270 | 183 | 9 | 34,5 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 4,0 | 340 | 380 | 400 | 200 | 360 | 9 | 51,0 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 5,0 | 340 | 380 | 400 | 200 | 360 | 9 | 51,0 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 6,3 | 480 | 470 | 455 | 350 | 440 | 11 | 83 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-10 | 430 | 510 | 590 | 200 | 480 | 13 | 95 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-12 | 430 | 510 | 590 | 200 | 480 | 13 | 122 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-14 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-16 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-25 | 530 | 680 | 760 | 270 | 650 | 16,5 | 190 |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-40 | 530 | 680 | 870 | 270 | 650 | 16,5 | - |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-63 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ОСПЗ(Р) 1-100 | 930 | 730 | 930 | 512 | 620 | 12,5 | 430 |  |  |