#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы ОСЗ и ОСЗЗ

Трансформаторы однофазные, сухие ОСЗ и ОСЗЗ предназначены для зажигания путём дугового искрообразования легкофракционного жидкого и газообразного топлив (газ, керосин, солярка и т.д.) в теплопроизводящих установках.

Основные характеристики и данные

|  | ОСЗ-730 | ОСЗЗ-730 |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура в °С | От минус 40 до плюс 60 |  |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-84 | IP00 | IP54 |
| Номинальное первичное напряжение, В | 220 |  |
| Номинальное вторичное напряжение, В | 7500 |  |
| Номинальный вторичный ток, мА | 30 |  |
| Относительная продолжительность включения (ПВ), % | 20 |  |
| Продолжительность работы в режиме непрерывного горения дуги, мин | Не более 7 |  |
| Габаритные размеры в мм, | 140х120х90 | 170х135х100 |
| Масса в кг., не более | 2,5 | 2,7 |