#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы ТСПЗ 1

Трёхфазные сухие трансформаторы. Выпускаются номинальной мощностью –

от 1,6 до 200  кВА по техтребованиям заказчика в соответствии с ГОСТ 3225-95

( IEC 742-83 ), ГОСТ 11677.

Назначение:

ТСПЗ 1– защищенные, в кожухе, для питания электроинструмента, местного освещения,

цепей автоматики и т.д.

## Основные параметры

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| * Первичное напряжение, В | 660, 380, 220 |
| * Вторичные напряжения, В | 12,24,36,42,220 (или под заказ) |
| Схема соединения обмоток | Ун/ У-0; Ун/Д-11 (или под заказ) |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007 | I |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP21-IP54 |

| Тип | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H |  |  |
| ТСПЗ1 – 0,63 ТСПЗ1 – 1,0 ТСПЗ1 – 1,6 ТСПЗ1 – 2,5 ТСПЗ1 - 4,0 ТСПЗ1 –6,3 ТСПЗ1 – 7,5 ТСПЗ1 – 10 ТСПЗ1 – 14 ТСПЗ1 – 16 ТСПЗ1 – 25 ТСПЗ1 – 32 ТСПЗ1 – 40 ТСПЗ1 – 63 ТСПЗ1 – 100 ТСПЗ1 – 160 | 380 430 420 420 420 460 460 560 560 560 560 560 740 740 920 1130 | 210 280 250 250 250 370 370 480 540 540 540 540 550 550 620 950 | 220 400 375 375 375 435 435 570 570 570 630 745 790 900 900 1250 | 172х180 200х260 200х230 200х230 200х230 350х200 350х200 390х450 390х510 390х510 390х510 390х510 480х520 480х520 550х590 750х895 | 12 31 33,7 46,6 50,8 88 90 110 150 180 195 200 260 360 580 800 |

*- Допускается изготовление обмоток с другими сочетанием напряжений.