#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                 Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформатор сварочный  ТВК-75

Еще один тип продукции выпускаемой на мощностях  ЗПП «НЕОН» УТОГ – однофазный сварочный трансформатор  ТВК-75И. Его основное предназначение – питание многоточечных и одноточечных  контактных электросварочных машин различного типа - МТМ, МТ, МТМС, АТМС, МТР и другие.

Трансформатор сварочный  ТВК-75 выполнен в климатическом исполнении -УХЛ4 (04). Номинальные значения климатических факторов соответствуют ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70, за исключением температура охлаждающей воды, верхнее и нижнее значение которой, соответственно, устанавливается равным + 25°С и 1°C. Для трансформаторов ТВК-75-04  исключением является верхнее значения окружающего воздуха, которое устанавливается равным + 40 °С. Окружающая среда невзрывоопасна, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры трансформаторов в недопустимых пределах.

Трансформаторы серии ТВК-75 предназначены для работы в закрытых помещениях при  следующих условиях:
-Высота над уровнем моря до 1000 м;

-Температура окружающего воздуха от -1 до +40 0°C;

- Относительная влажность окружающего воздуха 65% при  температуре 20 °C;

-Температура охлаждающей воды не выше +25 °C

Основные технические характеристики трансформаторов ТВК-75

| Технические параметры | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное первичное напряжение, В | 365 |
| Номинальный сварочный ток, кА | 25 |
| Длительный вторичный ток, А | 9000 |
| Ток холостого хода в % от длительного первичного тока | 6 |
| Давление воды в системе охлаждения, кГс/см2 | От 1,5 до 3,0 |
| Расход воды не менее, л/мин | 3,5 |
| Потери холостого хода, Вт | 160 |
| Потери короткого замыкания, Вт | 3950 |
| Максимальная условная мощность при ПВ=50%, кВ*А | 75 |
| Масса, кг | 107 |

# Сварочный трансформатор ТВК-75

Устройство, габаритные, присоединительные размеры трансформатора: 1-вводы обмотки ВН; 2-блок обмоток; 3-скобы для установки; 4-магнитопровод; 5-трубка для подвода охлаждающей воды; 6-зажимы вторичной обмотки.